1. Studzienki z kręgów betonowych.

Studzienki z kręgów betonowych należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi. Do budowy studzienek należy używać kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i wysokości 100, 50 lub 25 cm posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Studzienki z kręgów żelbetowych składają się z następujących elementów:

- kręgu dennego z komora roboczą

- komina złazowego

- stopni złazowych

- płyty przykrywowej

- cegły kanalizacyjnej

- włazu kanałowego

- krąg denny z komorą roboczą wykonany w technologii monolitycznej Perfect stanowi całość monolityczną stanowiącą dno studzienki i komorę roboczą. Do budowy należy używać kręgów dennych o średnicy 1200 mm.

Zaleca się stosowanie kręgów dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich wysokościach szczelnymi przejściami na wloty i wyloty kanałów oraz wykonaną komorę roboczą (kinetę).

- komin złazowy należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i wysokości 100, 50

lub 25 cm.

- stopnie złazowe żeliwne umożliwiające zejście z poziomu terenu do komory roboczej studzienki.

Do studzienek należy stosować stopnie żeliwne wg. normy PN- 64/H-74086

- płyta przykrywowa -komin włazowy należy przykryć płytą żelbetową pokrywowa PP-140/60.

- cegła kanalizacyjna – do wyrównania poziomu włazu kanałowego z terenem

- właz kanałowy włazy typu ciężkiego D400 - produkt wykonany zgodnie z normą PN – EN – 124:2000; materiał: pokrywa – żeliwo szare, zgodnie z normą PN – EN – 1561, pokrywa z otworami wentylacyjnymi (pokrywa z otworami wentylacyjnymi i soczewką odwadniającą), powierzchnia otworów wentylacyjnych min – 140 cm2, zgodnie z PN – EN124 – punkt 7.2.; mocowanie pokrywy za pomocą rygli – zabezpieczenie przeciw kradzieżowe, otwieranie/zamykanie za pomocą klucza nasadowego do śrub z łbem kwadratowym; korpus włazu przystosowany do kotwienia w podłożu podczas montażu; pokrywa z umieszczonym logo z herbem miasta Piaseczna, wysokość korpusu 150 mm – wszelkie szczegóły wykonawcze do uzgodnienia z eksploatatorem. Malowanie – farbą wodorozcieńczalną – kolor czarny.

- obudowa włazu kanałowego. W ulicach o nawierzchni gruntowej należy dokonać obudowy włazu kanałowego poprzez wykonanie wokół niego płyty betonowej o grubości 15 cm i średnicy 2,0 m

- połączenia kręgów – kręgi studzienek kanalizacyjnych należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych

2. Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych (PP, PVC, PE, itp.)

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi. Do budowy studzienek należy używać studzienek z tworzyw sztucznych (PP, PVC, PE, itp.) (alternatywa o średnicy 425 mm) studzienki wykonanych wg i posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Studzienki składają inspekcyne z tworzyw sztucznych się z następujących części:

- kinety. Kineta studzienki może być wykonana z tworzyw PP lub PE. Jest ona wykonana fabrycznie i przystosowane do zamontowania w na sieci kanalizacyjnej. Z uwagi na fakt, że produkowane są cztery typy kinet, przy zamawianiu studzienek należy podać typ kinety zgodny z dokumentacją projektową.

- rury karbowanej. Rura karbowana jest elementem łączącym kinetę z rurą teleskopową i włazem. Do budowy studzienek należy stosować rury karbowane o średnicy 425 mm przystosowane do zamontowania rur teleskopowych. Długości rur karbowanych podano w dokumentacji projektowej.

- rury teleskopowej. Rura teleskopowa jest elementem łączącym rurę karbowaną i zwieńczenie studzienki służy do posadowienia na niej włazu. Do budowy studzienek należy stosować rury teleskopowe o średnicy 425 mm

- włazu kanałowego. Do budowy studzienek należy stosować włazy żeliwne o średnicy 425 mm klasy D400 z zamknięciem na śrubę

- obudowa włazu kanałowego. TELESKOPY DN 315 – Włazy kanałowe o kształcie okrągłym, Mocowanie pokrywy za pomocą rygli – zabezpieczenie przeciw kradzieżowe, otwieranie/zamykanie za pomocą klucza nasadowego; korpus połączony z rurą PVC DN 315 (w klasie min SN2) w sposób trwały (pasowanie na gorąco z doprasowaniem – dogniataniem, zamawiający nie dopuszcza połączenia korpusu z rurą za pomocą śrub); W ulicach o nawierzchni gruntowej należy dokonać obudowy włazu kanałowego poprzez wykonanie wokół niego płyty betonowej o grubości 15 cm i średnicy 1,0 m

- połączenia elementów studzienek. Połączenia elementów studzienek dokonać za pomocą uszczelek gumowych dostarczonych przez producenta studzienek